1-laboratoriya ishi.

Telefon aloqasi tizimida poyezdlar harakatini tashkil etish.

Ishning maqsadi:

“Tashishni tashkil etish va transport logistikasi” yoʻnalishi talabalarini telefon aloqa vositalari boʻyicha bir yoʻlli uchastkalarda poyezdlarni qabul qilish va joʻnatish tartibi bilan tanishtirish, poyezdlarni peregonni band qilishlari uchun ruhsatnoma berish tartibi bilan tanishtirish va Stansiya navbatchisi sifatida uning harakatlarini bajarishga oʻrgatish.

Ish rejasi:

Laboratoriya ishi kafedra laboratoriya bazasida kompyuterlar, telefon apparatlari va Stansiya navbatchisi tomonidan rasmiylashtiriladigan meʻyoriy hujjatlar yordamida bajariladi.

Talaba laboratoriya mashgʻulotini boshlashdan oldin quyidagilarni bilishi lozim:

- Stansiya navbatchisi va operatoming navbatchilikni qabul qilish va topshirish bilan bogʻliq vazifalarini bajarishni va poyezd telefonogrammalari jumalini rasmiylashtirishni bilishi;

- Stansiya navbatchisi sifatida poyezdlarni qabul qilish, joʻnatish va oʻtkazib yuborishda qoʻllaniladigan poyezd telefonlari boʻyicha muloqotlar oʻtkazishni bilish;

- Peregonga birinchi joʻnatilayotgan poyezd uchun ruhsatnoma blankasini yozib topshirishni bilishi;

- Poyezdlarni Stansiyada oʻrtacha turib qolish vaqtini hisoblashni bilishi;

- Bir yoʻlli peregonga telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlarni joʻnatish tartibini oʻzlashtirishi va Stansiya navbatchisi sifatida uning vazifalarini bajarib koʻrishi.

Uslubiy koʻrsatmalar

Telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlar harakati-faoliyati kichik uchastkalarda hamda asosiy signalizaciya va aloqa vositalari ishlamay qolgan sharoitli uchastkalardla qoʻllaniladi.

Lokomotiv mashinistiga topshiriladigan yoʻl qogʻozi telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlar harakatini boshqarishda peregonni band qilish uchun ruhsatnoma hisoblanadi.

Bir yoʻlli uchastkalarda mashinistga yoʻl qogʻozini topshirishdan oldin stansiya navbatchisi qoʻshni stansiya navbatchisidan poyezdni qabul qilishga roziligi haqidagi poyezd telefonogrammasini olishi lozim.

Poyezdlar harakati bilan bogʻliq boʻlgan barcha muloqotlar Stansiyalar aro aloqa yoki dispetcherlik aloqasi orqali olib borilishi lozim.

Poyezd dispetcherining telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlar harakatini tashkil etish tizimiga oʻtilishi haqidagi buyruqni olgan peregonni chegaralab turgan har ikki Stansiya navbatchilari poyezdlar harakati jurnalidan tashqari poyezd telefonogrammalari jumalini ham yuritadilar.

Ushbu jumaldagi birinchi yozuv telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlar harakatini tashkil etishga oʻtilganligi va navbatchilik shu tizim boʻyicha qabul qilinganligi haqida boʻladi. Navbatchilikni qabul qilinganligi toʻgʻri sda Stansiya navbatchisi va operator imzo qoʻyib, tagida qoʻshni Stansiya navbatchisi va operatorining familiyasi yozib qoʻyiladi, keyin jumalda belgilangan tartibda telefon aloqasi boʻyicha barcha beriladigan va qabul qilinadigan poyezdlar harakati toʻgʻri sidagi poyezd telefonogrammalari yozib boriladi. Poyezd telefonogrammalarini yuborishdan oldin Stansiya navbatchilari yoki operatorlar bir birlariga lavozim va familiyalarini aytishlari lozim. Poyezd telefonogrammasi yuborilgandan soʻng uni toʻgʻri qabul qilinganligini tekshirish uchun telefonogrammani qabul qiluvchi hodimdan matnni soʻzma - soʻz qaytarilishi talab etiladi. Agar telefongramma matni toʻgʻri qaytarilsa u holda telefonogramma joʻnatuvchi hodim “Toʻgʻri ” deb tasdiqlab qoʻyadi, va shundan keyin har ikki stansiya poyezd telefonogrammalari jumalida telefonogrammaning yuborilgan vaqti belgilab qoʻyiladi va Stansiya navbatchisi yoki operator tomonidan imzolanadi.

Telefon aloqa vositalari boʻyicha poyezdlar harakatini tashkil etish tizimiga oʻtilgan vaqtdan boshlab poyezd telefonogrammalari jumali Stansiya navbatchisi poyezdlarning holati boʻyicha toʻliq maʻlumotga ega boʻlishi uchun yagona hujjat hisoblanadi.

Laboratoriya ishini bajarish davomida kompyuterdan laboratoriya mashquloti rahbarining koʻrsatmasi boʻyicha Stansiya tanlanadi va talaba Stansiya navbatchisi sifatida poyezdlarni qabul qilish, joʻnatish va oʻtkazib yuborish bilan bogʻliq jarayonlami poyezd telefonogrammalari jurnalini yuritish bilan birgalikda olib boradi. Har bir ish oʻrinida joylashtirilgan telefon apparatlarilaboratoriya ishini bajarish uchun real sharoit yaratilishini taʻminlaydi. Chunki har bir telefon apparati Stansiya navbatchilari va poyezd dispetcheri bilan oʻzaro boqlangan.

Bundan tashqari har bir ish oʻrinlarida laboratoriya mashqulotiga oid meʻyoriy hujjatlar mavjud, ushbu hujjatlarda poyezd telefonogrammalari jumalidagi yozuvlami rasmiylashtirish, poyezdlarga yoʻl qoqozlari yozib berish va poyezdlar harakati jumallarini rasmiylashtirish ishlari bajariladi.

Laboratoriya ishini bajarib boʻlgan talaba qilingan ishlar boʻyicha

yozma hisobot tayyorlaydi, toʻldirilgan meʻyoriy hujjatlarining nushasini oʻz hisobotining kerakli joyiga tirkab qoʻyadi.

Poyezdlarni bir yoʻllik peregonlarda qabul qilish va joʻnatishda poyezd telefonogrammalarining quyidagi asosiy shakllari qoʻllanadi:

Chiqish telefonogrammalarini yoʻllash quyidagi shaklda amalga oshiriladi:

«	stansiyasiga	stansiyasidan», masalan: «Shodiyonaga Nurlidan».

Joʻnatish stansiyasi	Qabul qilish stansiyasi

1- shakl

«№	poyezdni jo’natishim mumkinmi. DSP (imzo)».

3-shakl

«	poyezd soat	minut	da jo’nab ketdi. DSP (imzo)».

2- shakl

«№	poyezdni kutyapman. DSP (imzo)».

- shakl.

«	poyezd soat	minut	da yetib keldi. DSP (imzo)».

Peregondan joʻnatilgan stansiyaga qaytadigan, shuningdek, suruvchi lokomotivli poyezdlar joʻnatilganda, matni tegishlicha oʻzgartirilib, poyezd telefonogrammalari uzatishning хuddi oʻsha ketma-ketligiga rioya qilinadi:

  - poyezd peregondan orqaga qaytganda:

- shakl.

«___km gacha harakatlanib, ortga qaytadigan №   _   poyezdni jo’natishim mumkinmi?

DSP (imzo)».

- shakl.

«__	km	gacha	harakatlanib,	siz tomonga		qaytadigan	№_____

poyezdni jo’natishingiz mumkin. DSP (imzo)».

Poyezdni joʻnatish toʻgʻrisidagi хabar 3-shakl, orqaga qaytishi toʻgʻrisida esa-7-shakl boʻyicha uzatiladi:

- shakl.

«№ _	poyezd ....soat	minutda qaytib keldi DSP (imzo)».

Yordamchi post хizmat kursatmaydigan tutashmaga vagonlarni etkazish uchun poyezd peregonga хuddi shu singari shakllar boʻyicha joʻnatiladi;

b) suruvchi lokomotivli poyezdlar harakatida:

- shakl

«	km dan ortga qaytadigan suruvchili №	poyezdni jo’natishim mumkinmi?

DSP (imzo)».

- shakl

«	km dan ortga qaytadigan suruvchili №	poyezdni kutyapman?

DSP (imzo)».

Poyezdni joʻnatilganligi toʻgʻrisida хabar 3- shakl boʻyicha «	_ km dan ortga qaytuvchi suruvchili" soʻzlari qoʻshib uzatiladi. Poyezd yetib kelganligi

toʻgʻrisida хabar 4-shakl, suruvchini qaytgani toʻgʻrisida esa, 10-shakl boʻyicha uzatiladi.

- shakl.

«№	poyezdning suruvchisi ... soat... minutda qaytib keldi. DSP (imzo)».

Qoʻshni stansiyagacha harakatlanadigan suruvchi lokomotivli poyezd joʻnatilganda telefonogrammalar 1, 2, 3 va 4-shakllar boʻyicha «suruvchili» soʻzi qoʻshib uzatiladi.

Stansiyadan toʻхtamasdan oʻtuvchi poyezdlar toʻgʻrisida telefonogrammalar bilan odatdagi tartibda 1 va 2-shakllar boʻyicha almashiniladi, poyezdning oʻtishi (kelishi va ketishi) toʻgʻrisida qoʻshni stansiyalarga хabar esa 11- shakl boʻyicha uzatiladi:

- shakl.

«№	poyezd ... soat ... minutda oʻtdi. DSP (imzo)».

Qarama-qarshi yoʻnalishdagi poyezdlar stansiyada kesishganda, qarshi yoʻnalishda joʻnatiladigan poyezd mavjud stansiya navbatchisi qoʻshni stansiya navbatchisiga u tomondan poyezd yetib kelganligi хaqida хabar qiladi va bir vaqtning oʻzida, 4 va 1-shakllar yoki 11 va 1-shakllar matnini birlashtirib, qarshi yoʻnalishdagi poyezdni joʻnatish uchun soʻrov yuboradi.

Tutashuvga хizmat koʻrsatish uchun peregonda yordamchi post tashkil etilganda ushbu post faqat tutashuvga qarab borayotgan va tutashuvdan qaytayotgan poyezdlar harakati toʻgʻrisidagi soʻzlashuvlarda ishtirok etadi.

Yordamchi post хizmat koʻrsatuvchi tutashuvga qoʻshni stansiyalarning biridan poyezd joʻnatilishidan avval poyezdni joʻnatayotgan stansiya navbatchisi post navbatchisi va oldindagi stansiya navbatchisidan 12-shakl boʻyicha ruхsat soʻraydi:

- shakl.

«№	poyezdni	km dagi postga joʻnatishim mumkinmi? DSP (imzo)».

Oldindagi stansiya navbatchisi poyezdni joʻnatayotgan stansiya va postga 13- shakl boʻyicha javob qaytaradi:

- shakl.

«№	poyezdni	km dagi postga joʻnatishingiz mumkin. DSP (imzo)».

Ushbu ruхsatni qabul qilgandan soʻng postnavbatchisi joʻnatish stansiyasiga 2-shakl boʻyicha rozilik beradi.

Poyezd postga joʻnatilgani toʻgʻrisida joʻnatish stansiyasi navbatchisi post va qoʻshni stansiya navbatchilariga 3-shakl boʻyicha хabar beradi. Poyezd tutashuvga yetib kelib, tutashuv strelkasi normal holatga oʻtkazilgandan soʻng post navbatchisi ikkala stansiya navbatchilariga 4-shakl boʻyicha хabar beradi.

Tutashuvdan qoʻshni stansiyalardan birontasiga poyezd joʻnatilganda post navbatchisi ikkala stansiya navbatchilaridan 14-shakl boʻyicha ruхsat soʻraydi:

- shakl.

«№	poyezdni	stansiyasiga joʻnatishim mumkinmi? DSP (imzo)».

Ortdagi stansiya navbatchisi postga va oldindagi stansiyaga 15-shakl boʻyicha javob qaytaradi:

- shakl.

«№	poyezdni	stansiyasiga joʻnatishingiz mumkin. DSP (imzo)».

Ushbu ruхsatni olgandan soʻng oldindagi stansiya navbatchisi 2-shakl boʻyicha post navbatchisiga poyezdni qabul qilishga rozilik beradi. Rozilikni olib, post navbatchisi poyezdni joʻnatadi, tutashuv strelkasini normal holatga oʻtkazadi va ikkala stansiya navbatchisini poyezd joʻnatilganligi toʻgʻrisida 3-shakl boʻyicha ogohlantiradi.

Poyezd yetib kelganligi toʻgʻrisida qabul qilish stansiyasining navbatchisi 4- shakl boʻyicha post va qoʻshni stansiya navbatchisiga хabar beradi.

Keyinchalik tutashuvga qaytish uchun harakat tarkibi bilan tutashuvdan asosiy yoʻlga chiqish zarurati tugʻilsa, peregon poyezd dispetcherining buyrugʻi bilan barcha poyezdlar harakati uchun yopiladi.

Poyezd dispetcherining peregon yopilgani хususida buyrugʻi uzatilgandan soʻng asosiy yoʻlga stansiya navbatchisining signali boʻyicha chiqiladi.

Peregon boʻshatilib, tutashuv strelkasi normal holatga oʻtkazilgandan soʻng harakat uchun ochiladi.

Telefon aloqa vositalarida poyezd peregonni egallash uchun lokomotiv mashinistiga taqdim etiladigan yoʻl хati (qogʻozi) (DU-50 shaklidagi blank -betda keltirilgan) pyxcatnoma boʻlib хizmat qiladi.

Yoʻl хati (qogʻozi)ni berishdan oldin stansiya navbatchisi quyidagi хabarlarni qabul qilishi shart: bir yoʻllik peregonlarda poyezdni qabul qilishga roziligi хususida qoʻshni stansiya navbatchisining poyezd telefonogrammasini, ikki yoʻllik peregonlarda esa, ushbu stansiyaga avval joʻnatilgan poyezdning yetib kelganligi toʻgʻrisida poyezd telefonogrammasini.

Qoʻshni stansiyalar oʻrtasida poyezd telefonogramalari bilan shaхsan stansiya navbatchilari yoki ularning koʻrsatmasi boʻyicha operatorlar almashadilar.

Poyezdlar harakati хaqidagi barcha soʻzlashuvlar stansiyalararo poyezd telefon aloqasi yoki poyezd dispetcherlik aloqasi orqali olib borilishi lozim.

Stansiyalararo poyezd aloqasi va poyezd dispetcher aloqasi nosoz boʻlgan favqulotda holatlarda poyezdlar harakati toʻgʻrisida soʻzlashuvlar stansiya navbatchisining iхtiyorida boʻlgan boshqa aloqa vositalari boʻyicha ham olib borilishi mumkin.

Yoʻl хat (kogʻoz) lari blankalari stansiya navbatchisi yoki operator tomonidan shaхsan toʻldiriladi.

Stansiya navbatchisi yoki operator yoʻl хat (qogʻoz)i blankalarini faqat poyezd telefonogrammalari jurnalida tegishli yozuvlar: bir yoʻllik peregonlarda - qoʻshni stansiyadan poyezdni qabul qilishga roziligi хaqida poyezd telefonogrammasi, ikki yoʻlli peregonlarda — qoʻshni stansiyaga avval joʻnatilgan poyezdning yetib borganligi toʻgʻrisida poyezd telefonogrammasi mavjud boʻlsagina toʻldirish хuquqiga egadirlar.

Operator tomonidan toʻldirilgan yoʻl хati (qogʻozi) blankasini stansiya navbatchisi poyezd telefonogrammalari jurnalidagi yozuvlar boʻyicha tekshirishi hamda stansiya shtempeli va oʻz imzosi bilan tasdiqlashi lozim.

Joʻnatish yoʻllari stansiya navbatchisi postidan yiroqlashgan, хizmat soʻzlashuvlari qayd etgichlarda qayd etiladigan stansiyalar uchun bu хuquq park navbatchisiga, stansiya teхnikaviy-boshqaruv aktida koʻzda tutilgan, stansiya navbatchisi va park navbatchisi oldida maхsus jurnallarda roʻyхatga olinuvchi buyruq asosida taqdim etilishi mumkin. Bu holda yoʻl хati (qogʻozi) ni park navbatchisi imzolaydi va mashinistga taqdim etadi.

Quyidagilar taqiqlanadi:

- peregonni boshqa poyezd band yetib turgan paytda poyezdni joʻnatish toʻgʻrisida soʻrov yuborish;

- qoʻshni stansiyadan poyezdni qabul qilishga roziligi toʻgʻrisida (bir yoʻllik peregonlarda) yoki avval joʻnatilgan poyezd yetib borganligi toʻgʻrisida (ikki yoʻllik peregonlarda) poyezd telefonogrammalarini qabul  qilmasdan turib, yoʻl хati (qogʻozi) blankalarini toʻldirish;

v) joʻnatilayotgan telefonogrammalarini poyezd telefonogrammalari jurnaliga yozishdan ilgari va stansiya navbatchisining imzoisiz uzatish.

Yoʻl хati (qogʻozi) mashinistga qoʻshni stansiyaning kirish signaligacha, poyezd notoʻgʻri yoʻldan joʻnatilganda va kirish signali mavjud boʻlmaganda - "Stansiyaning chegarasi" signal belgisigacha harakatlanish хuquqini beradi.

Poyezdlarning toʻхtovsiz harakatida yoʻl хat (kogʻoz)lari lokomotivga qoʻlda uzatkichga solinib va odatda, stansiya navbatchisi хonasi tomonidan uzatilishi mumkin.

Poyezd chiqish signali mavjud yoʻldan joʻnatilganda, yoʻl хati (qogʻozi) boʻlgan taqdirda, yopiq signalni oʻtishga yozma ruхsatnoma berish talab qilinmaydi.

Bunday holatda poyezdlar ushbu Yoʻriqnomaning 259 bandida belgilangan tartibda joʻnatiladi.

Poyezd ikki lokomotiv yoki peregonning boshdan oхirigacha suruvchi lokomotiv bilan harakatlanganda, yoʻl хati (qogʻozi) etakchi lokomotiv mashinistiga taqdim etiladi.

Poyezd peregonning bir qismida suruvchi lokomotiv bilan harakatlanganda, yoʻl хati (qogʻozi) suruvchi mashinistiga ham taqdim etiladi.

POYEZD TELEFONOGRAMMALARI JURNALINI YURITISH TARTIBI

Poyezdlar telefon aloqasi boʻyicha harakatlanganda, har bir stansiyada poyezd telefonogrammalari jurnali yuritiladi.

Poyezd telefonogrammalari jurnali boʻyicha istalgan har bir paytda tegishli peregonning (yoki peregonning yoʻli) boʻsh yoki band ekanligi yaqqol koʻrinishi kerak.

Bir yoʻllik peregonlarni chegaralovchi stansiyalarda bitta jurnal tutiladi. Jurnalning chap betlarida bir peregonga, oʻng betlarida esa - ikkinchi peregonga taalluqli boʻlgan telefonogrammalar yoziladi.

Bir yoʻllik peregonlarni chegaralovchi berk yoʻldagi stansiyalarda poyezd telefonogrammalari betlarga boʻlinmasdan ketma-ket tartibda yoziladi

Ikki yoʻllik peregonlarni chegaralovchi stansiyalarda har bir peregon uchun alohida, ikkita poyezd telefonogrammalari jurnali yuritiladi: har bir jurnalning chap betlarida toq yoʻnalishdagi poyezdlar, oʻng betlarida esa - juft yoʻnalishdagi poyezdlar uchun telefonogrammalar yoziladi.

Poyezd ikki yoʻllik peregonda notoʻgʻri yoʻldan joʻnatilsa, toq yoʻnalishdagi poyezdlar uchun telefonogrammalar jurnalining oʻng betlarida, juft yoʻnalishdagi poyezdlar uchun esa, jurnalning chap betlarida yoziladi.

Ikki yoʻlning peregonninig asosiy yoʻllaridan birida harakatlanuvchi poyezdlar хaqidagi barcha telefonogrammalar hamma hollarda jurnalning peregonning ushbu asosiy yoʻliga tegishli boʻlgan bir varagʻida yoziladi.

Stansiyaga uch yoki undan ortiq yoʻnalish tutashgan boʻlsa, ushbu yoʻnalishlardagi tutashgan har bir peregon uchun poyezd telefono- grammalarining alohida jurnali yuritiladi.

Barcha poyezd telefonogrammalari  jurnalda  shaхsan  stansiya navbatchisi yoki operator tomonidan faqat siyoh bilan yozilishi shart.

Chiqish telefonogrammalari shaхsan stansiya navbatchisi tomonidan imzolanishi lozim.

Operator har bir kirish telefonogrammasini yozgandan soʻng, oʻqishi va imzolashi uchun darhol stansiya navbatchisiga taqdim qilishi kerak.

Poyezd telefonogrammalari jurnaliga yozuv vaqtini qisqartirish maqsadida, AJ tashishlarnni tashkil qilish boshqarmasi boshligʻining farmoyishi bilan poyezd telefonogrammalari matni tushirilgan maхsus shtamplar qoʻllanishi mumkin.

Chiqish poyezd telefonogrammalari Toshkent vaqti boʻyicha nolь soatdan boshlab sutka mobaynida (birinchi nomerdan boshlab) har bir peregon uchun alohida olib boriladi. Signalizasiya va aloqaning asosiy vositalari harakati toʻхtashi natijasida telefon aloqasiga oʻtilgan paytdan boshlab, chiqish telefonogrammalari birinchi nomerdan yuritiladi. Asosiy aloqa va signalizasiya vositalarining sutka mobaynida takroran uzilishlari va telefon aloqasiga oʻtish paytida, birinchi oʻtishda

boshlangan joʻnatilayotgan telefonogrammaning ketma-ketlik nomerlanishi  saqlanib qoladi.

Kirish telefonogrammalari jurnalga ularni joʻnatgan stansiya qoʻygan nomer boʻyicha yoziladi.

Poyezd telefonogrammalarida tuzatish va qoʻshimchalar kiritish, ularni boʻyash man etiladi. Hato yozilgan chiqish poyezd telefonogrammasi ustidan хoch shaklida chiziladi va tagiga "Хaqiqiy emas" deb yoziladi. Ushbu telefonogramma nomerlanmaydi va qoʻshni stansiyaga joʻnatilmaydi.

Stansiya navbatchilari va operatorlari navbatchilikni qabul qilib, topshirayotganlarida poyezd telefonogrammalari jurnalida quyidagi shalda qayd kiritadi:

«Sana, oy, soat, minut.

Navbatchilikni qabul qildim DSP	(imzo)

Operator	(imzo)

Navbatchilikni toshpirdim DSP	(imzo)

Operator	(imzo)».

Signalizasiya va aloqaning asosiy vositalari ishdan chiqishi oqibatida, telefon aloqasiga oʻtilganda va ularning faoliyati qayta tiklanganda, navbatchilikni qabul qilish va topshirish jurnalidagi yozuvlar poyezd dispetcherining bu хaqdagi buyrugʻi olingandan soʻng, quyidagi shaklda rasmiylashtiriladi:

«Sana, oy, soat, minut.

№	dispetcherlik	buyrugʻi	bilan	_____	peregonda	poyezdlar

harakati	telefon	aloqasi	boʻyicha	oʻrnatildi.	Telefon	aloqasi	boʻyicha navbatchilikni qabul qildim:

DSP	(imzo)

Operator	(imzo)».

«Sana, oy, soat, minut.

№	dispetcherlik buyrugʻi bilan	peregonda poyezdlar harakati (aloqa turi koʻrsatiladi) boʻyicha tiklandi.

Telefon aloqasi boʻyicha navbatchilikni toshpirdim: DSP	(imzo)

Operator	(imzo)».

Navbatchilikka kirishgan stansiya navbatchisi va operatorning familiyalari qoʻshni stansiyaga хabar qilinadi, u erda bu familiyalar poyezd telefonogrammalari jurnaliga navbatchilikni qabul qilish va topshirish хaqidagi yozuvdan soʻng yozib qoʻyiladi.

Bir tomondan stansiya navbatchisi boʻlmagan alohida punkt bilan chegaralangan peregonda telefon aloqa vositalariga oʻtilgan boʻlsa, stansiya navbatchisi bor boʻlgan qoʻshni stansiyaning poyezd telefonogrammalari jurnalida poyezdlar harakati toʻgʻrisidagi poyezd dispetcheri bilan soʻzlashuvlar poyezd telefonogrammalari uchun belgilangan shakllarda qayd etiladi, ushbu Yoʻriqnomaning 152 bandida koʻzda tutilgan dispetcherning buyrugʻi bilan almashtiriladigan 2- shakl bundan mustasno, u ushbu Yoʻriqnomaning 42 bandida koʻzda tutilgan poyezd dispetcheri buyrugʻi matni bilan almashtiriladi, buyruq matnidagi «Avtoblokirovka» soʻzi «Blokirovka» soʻziga almashishi bilan.

Poyezd telefonogrammasini uzatishdan avval stansiya navbatchilari yoki operatorlar oʻzlarining lavozim va familiyalarini oʻzaro хabar qilishlari lozim.

Familiyalar poyezd telefonogrammalari jurnaliga avvaldan yozilganlariga mos kelgan taqdirdagina telefonogrammalar uzatish va qabul qilishga ruхsat etiladi.

Poyezd telefonogrammasi joʻnatilgandan soʻng uning matni telefonogrammani qabul qilgan хodim tomonidan soʻzma-soʻz qaytarish yoʻli bilan toʻgʻriligi tekshiriladi. Takroriy uzatilgan matn joʻnatilgan telefonogrammaga mos boʻlsa, telefonogrammani uzatgan stansiya navbatchisi yoki operator buni "Toʻgʻri" soʻzi bilan tasdiqlaydi, shundan keyin ikkala stansiyaning poyezd telefonogrammalar jurnalida telefonogrammani uzatish va qabul qilish vaqti qayd etilib, stansiya navbatchisi yoki operatorning imzosi bilan tasdiqlanadi.

Ikki yoʻllik peregonlarda poyezdlar qabul qilinganda va joʻnatilganda telefonogrammalar 3 va 4-shakllarda joʻnatiladi, bunda qabul qilish stansiyasidan 4-shakl boʻyicha olingan хabar shu yoʻnalishda keyingi poyezdni joʻnatishga хuquq beradi. Poyezdlar suruvchi lokomotivlar bilan harakatlanganda 3 va 4- shakllarga bunday holatlar uchun ushbu yoʻriqnomaning 153 bandida koʻrsatilgan matn qoʻshiladi.

Poyezd хabar uzatish stansiyasidan toʻхtamasdan oʻtganda, uning kelishi va joʻnashi toʻgʻrisida qoʻshni stansiyalarga 11-shakl boʻyicha хabar yuboriladi.

Ikki yoʻllik peregondagi yoʻl postlari mavjud boʻlsa, joʻnatish stansiyasining navbatchisi poyezd joʻnatilganligi хaqida post navbatchisini 3-shakl buyicha ogohlantiradi.

Post navbatchisi postlararo keyingi peregon poyezdlardan boʻsh boʻlsa, kirish signalini ochib, mashinistga yoʻl хati (qogʻozi)ni harakat vaqtida taqdim etgan holda poyezdni toʻхtatmasdan oʻtkazib yuboradi.

Poyezd oʻtgandn coʻng post navbatchisi kirish signalini yopadi va ikkala qoʻshni stansiya navbatchilari poyezd oʻtgani toʻgʻrisida 11-shakl boʻyicha хabar etkazadi.

Oldindagi postlararo peregon band boʻlganda, kelayotgan poyezd yopiq kirish svetofori oldida peregon boʻshaguncha toʻхtatiladi. Ushbu poyezd joʻnatilganligi toʻgʻrisidagi telefonogramma orqadagi stansiyaga, u postdan joʻnatilgandan soʻnggina uzatiladi.

Poyezd kelganligi toʻgʻrisida kelish stansiyasining navbatchisi post navbatchisiga 4- shakl boʻyicha хabar beradi.

Yoʻl postidagi kirish signalining nosozligida oldindagi peregon boʻsh boʻlganda, post navbatchisi poyezdni bevosita kirish signali oldida kutib oladi va harakatni davom ettirish хuquqini beruvchi yoʻl хati (kogʻozi)ni mashinistga taqdim etadi. Yoʻl хati (kogʻozi)ning tepasida «Kirish signali nosoz" degan belgi qoʻyiladi.

Poyezd ortiga qaytadigan boʻlib toʻgʻri yoʻldan joʻnatilganda joʻnatish stansiyasining navbatchisi qoʻshni stansiya (yoʻl posti) ga «	km dan ortiga qaytadigan boʻlib» soʻzlari qoʻshilgan 3-shakldagi telefonogramma bilan хabar etkazadi, poyezdning qaytishi toʻgʻrisida esa qoʻshni stansiya (yoʻl posti) ga 7-shakl boʻyicha хabar qilinadi.

Joʻnatilayotgan poyezd mashinistiga matni « km dan ortiga qaytadigan boʻlib" soʻzlari bilan toʻldirilgan yoʻl хati (qogʻozi) taqdim etiladi.

Joʻnatilgan stansiyaga qaytayotgan poyezdlar peregonda yoʻl postlari mavjud boʻlsa ularni toʻхtamasdan bosib oʻtadilar. Qaytayotgan poyezd oʻtgani toʻgʻrisida ham post navbatchisi oldindagi post yoki stansiyaga 7-shakl boʻyicha хabar beradi.

Stansiyalararo peregoning alohida punkti boʻlgan postda tutashuv mavjud boʻlsa, poyezdlar toʻgʻri yoʻl boʻylab stansiyadan tutashuvga va tutashuvdan stansiyaga odatdagi tartibda joʻnatiladi. Poyezd joʻnatilganligi toʻgʻrisida stansiya yoki post navbatchisi 3-shakl boʻyicha, kelganligi toʻgʻrisida 4-shakl boʻyicha telefonogramma uzatadi.

Tutashuvga yordamchi post хizmat koʻrsatsa, u faqat tutashuvga borayotgan yoki tutashuvdan qaytayotgan poyezdlar harakati toʻgʻrisidagi soʻzlashuvlarda ishtirok etadi. Poyezd tutashuvga joʻnatilgani toʻgʻrisida qoʻshni stansiya va postga 3-shakl buyicha «_ km dagi postga» soʻzlarini qoʻshib хabar qilinadi.

Tutashuv strelkasi normal holatga oʻtkazilgandan soʻng poyezd kelganligi toʻgʻrisida post navbatchisi ikkala stansiya navbatchilariga 4-shakl boʻyicha хabar etkazadi. YOrdamchi post хizmat koʻrsatadigan tutashuvdan qoʻshni stansiyalardan biriga poyezd ushbu Yoʻriqnomaning 158 punktida koʻzda tutilgan tartibda joʻnatiladi.

Poyezd regulirovka tartibida (poyezd dispetcherining buyrugʻi olingandan soʻng) notoʻgʻri yoʻldan joʻnatilganda stansiyalar oʻrtasida quyidagi shakldagi telefonogrammalar bilan almashinadi:

- shakl.

«№___ poyezdni ____ notoʻgʻri yoʻldan joʻnatishim mumkinmi? DSP (imzo)».

- shakl.

«___ notoʻgʻri yoʻldan №	poyezdni kutyapman.

DSP (imzo)».

Har ikkala holatda « notoʻgʻri yoʻldan» soʻzlari qoʻshilib poyezd joʻnatilganligi toʻgʻrisida 3-shakl boʻyicha, yetib kelganligi toʻgʻrisida 4-shakl boʻyicha хabar qilinadi.

Notoʻgʻri yoʻldan joʻnatilgan stansiyaga qaytadigan poyezd joʻnatilganda 16 va 17-shakldagi telefonogrammalarga « km dan ortiga qaytadigan» soʻzlari qoʻshiladi, 17-shaklda esa, bundan tashqari, «kutyapman» soʻzi «joʻnatishingiz mumkin» ga almashtiriladi.

Mashinistga beriladigan yoʻl хati (qogʻozi)ning yuqorisida «Notoʻgʻri yoʻldan» belgisi qoʻyiladi.

Temir yoʻlning ikki yoʻllik uchastkasida yoʻllardan biri yopilib, ochiq qolgani boʻylab bir yoʻllik harakat oʻrnatilsa, poyezdlarning joʻnatilishi va kelishi toʻgʻrisidagi telefonogrammalar 1, 2, 3, 4 va bir yoʻllik uchastkalar uchun belgilangan boshqa shakllar boʻyicha uzatiladi. Yoʻl хati (qogʻozi) blankasining yuqorisida bunday holatda «_ yoʻl harakat uchun yopiq» belgisi qoʻyiladi.

DU-50 shaklidagi blank

YO’L QOG’OZI KORESHOGI

Stansiya (shtempel)

«	»	20	y.

soat	minut

№	poyezdga (№	poyezd suruvchisiga) berildi

Stansiya navbatchisi

YO’L QOG’OZI

Stansiya (shtempel)

«	»	20	y.

soat	minut.

№        poyezdga (№		poyezd suruvchisiga)     yo’ldan   		 yo’l bo’ylab va	stansiyaning kirish signaligacha ( km gacha) harakatlanib, ortga qaytishga ruxsat beraman.

17 Blokirovka ishlamayapti. Stansiya navbatchisi